Nombre:

- Determina la falla en el siguiente caso: En un corporativo se implementó un sistema de distribución de A/V sobre IP, todos los componentes del sistema se encuentran en el mismo segmento de red y funcionando de manera correcta, salvo un receiver ubicado en un videowall, el cual se encuentra en la recepción principal del edificio; dicho receiver se integra al sistema a través de un cable UTP Cat-6 de 132 m de longitud, la alimentación DC es a través de PoE y el principal indicio de falla es que no hay imagen a pesar de que el receiver se encuentra haciendo link; el contenido que se pretende visualizar es una lista de reproducción de videos codificados en H.264 y con una resolución FHD@30 FPS.

La falla se encuentra en la tirada de cable UTP ya que el protocolo de red RJ-45 solo permite tiradas máximas de 120 m.

- Menciona por lo menos 3 protocolos para distribución de Audio en red.

AES/EBU, MADI, Dante, AVB, CobraNet, S/PDIF, MIDI, BluLink.

- Menciona los dos tipos de fibra óptica que existen actualmente y sus distancias de tiraje máximas.

Multimodo: 2 Km  y   Monomodo: 400 Km.

- Sin mencionar marcas o modelos en especial, especifica un componente para distribuir video desde 6 fuentes distintas a 7 pantallas standalone y 1 videowall 3X3, la distribución debe ser enrutable y de bajo costo.

Matriz de video 8x8.

- Explica brevemente la diferencia entre control y automatización.

La automatización es el conjunto de lanzar dos o más comandos de control para realizar una actividad en específico, con el simple hecho de tocar un botón. El control es un comando en específico que se le envía a un dispositivo para realizar solo una tarea.

- Sin mencionar marcas o modelos en especial, especifica las características de un switch para distribución de A/V por IP de baja latencia a FHD y audio 2.0.

# De puertos variable, puertos con capacidad Gigabit 1/1000, Capa 3.

- Menciona por lo menos dos medios de comunicación para controlar dispositivos desde un procesador de control. (Crestron, AMX, QSC, etc.).

IR, COM, RS-232, Relevador (Relay), USB, FireWire.

- De acuerdo a tu experiencia, especifica los componentes para una sala de juntas, esta debe integrar proyector, interfaz de mesa con 4 HDMI asignables, control desde iPad, audio en 2.1 ch, micrófonos, sistema de videoconferencia, sistema de colaboración, y un Decodificador de TV.

- De tu diseño anterior, menciona la forma en que se interconectan dichos componentes.

- Menciona al menos 2 configuraciones para audio envolvente y/o Inmersivo.

Surround:  5.1, 7.1, 9.2, 11.2

Inmersivo:  5.2.2, 5.2.4, 7.2.4, 7.4.4

Prueba práctica: En el siguiente programa tenemos una falla, el cliente se queja de que al reproducir algún contenido mientras se está teniendo una videoconferencia activa se escucha un eco; encuentra la falla en la programación.